ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМА - ГЕНЕРАТОР»

электроагрегаты (электростанци), судовые Д-Г, двигатели, генераторы, мотопомпы,

компрессоры, сварочные аппараты, МК КРОТ, эл.-техн. продукция…

Юр. адрес: 115193, г. Москва, ул 5-я Кожуховская, д. 13

Тлф.: (495) 772-19-83

Сайт: http:// WWW.GENERATOR4.NAROD.RU                             Почта: generator4@narod.RU

## ПРАЙС - ЛИСТ  на  ДИЗЕЛЬНЫЕ  МОТОПОМПЫ

Мотопомпы (МП), производства – Россия, соответствуют требованиям и правилам Российского речного регистра и НПБ 313-2002 МЧС РФ, освидетельствованные Р.Р.Р.  для использования на судах.

Основные параметры и характеристики:

| Наименование показателя | Значение показателя | модель: МП-120 ДЯ | модель: МП-500 ДЯ | модель: МП-800 ДЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Номинальная подача | л/мин / м³/час | 120 / 7.2 | 450 / 27 | 1000 / 60 |
| 2.Номинальный напор, при геометрической высоте всасывания | м | 55 | 42 | 42 |
| 3.Номинальная геометрическая высота всасывания | м | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 4.Максимальная геометрическая высота всасывания | м | 5 | 5 | 5 |
| 5.Подачи при номинальной геометрической высоте всасывания | л/мин / м³/час | 60 / 3.1 | 225 / 13.5 | 500 / 30 |
| 6.Время всасывания (заполнения) с максимальной геометрической высоты всасывания | секунд | 40 | 40 | 40 |
| 7.Количество и условный диаметр всасывающего патрубка | шт. / мм | 1 х 25 | 1 х 50 | 1 х 80 |
| 8.Количество и условный диаметр напорного патрубка | шт. / мм | 1 х 25 | 1 х 50 | 1 х 80 |
| 9.Диаметр патрубковых отверстий | (вход; выход), в мм (дюймах) | 25 х 25 (1" х 1") | 50 х 50 (2" х 2") | 80 х 80 (3" х 3") |
| 10.Объем топливного бака | л | 2.5 | 2.5 | 5.5 |
| 11.Максимальный расход топлива | кг / час | 0.94 | 0.94 | 1.95 |
| 12.Время непрерывной работы без дозаправки топливом | часов | 2 | 2 | 2.2 |
| 13.Габаритные размеры: | - | - | - | - |
| - длина | мм | 685 | 685 | 820 |
| - ширина | мм | 410 | 410 | 480 |
| - высота | мм | 540 | 540 | 600 |
| 14.Конструктивная масса МП | кг | 55 | 56 | 77 |
| 15.Уровень шума, на расстоянии от 7 метров от агрегата | дБА | 75 | 75 | 80 |
| 16.Основные параметры составных частей: | - | - | - | - |
| 16.1.Двигатель – одноцилиндровый, четырехтактный, дизельный, принуди- тельного воздушного охлаждения: | модель | Yanmar L 48 | Yanmar L 48 | Yanmar L 70 |
| - номинальная мощность | л. с. | 4.2 | 4.2 | 9.0 |
| - максимальная мощность | л. с. | 4.7 | 4.7 | 10.0 |
| - максимальная частота вращения вала | об / мин | 4500 | 4500 | 3600 |
| - объем масла в картере: мин / макс | л / л | 0.25 / 0.8 | 0.25 / 0.8 | 0.6 / 1.65 |
| 17.Тип насоса – центробежный самовсасывающий | марка | SUR – 25 V | SU – 50 H | SU – 80 L |
| 18. Цена, с освидетельствованием Р.Р.Р. | руб. коп. | 45000.00 | 54000.00 | 68400.00 |

Примечания:  Товар сертифицирован, имеет гарантийное и послегарантийное обслуживание. Производитель оставляет за собой право менять комплектацию товара, не ухудшая технических характеристик. Цена указана с освидетельство-ванием Российского речного  регистра. В цену МП не включены: рукава на вс., нап., расходные материалы и т.д.

Оплата производится в рублях по б/н расчету.