# Приложение 2

Управление ДГ.

Комплект оборудования с выносной электронной панелью (ЭП) управления ДГ:

1.- ЭП (соединительный кабель из восьми проводов (витая пара) до 150 метров):

Индикатор параметров генератора	1

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ «включения/выключения»	2

Кнопка СТАРТ/СТОП «запуск/останов»	3

Кнопка СБРОС «сброс аварии»	4

Индикатор «Авария»	5

Индикатор температуры охлаждающей жидкости	6

Индикатор давления масла	7

Индикатор уровня топлива	8

Индикатор напряжения аккумуляторной батареи	9
Светодиоды режимов работы

ТОПЛИВО «подача питания на клапан отсечки топлива»	10

СВЕЧИ «подача питания на свечи прогрева»	11

СТАРТЕР «подача питания на стартер двигателя»	12
ПРОГРЕВ «прогрев двигателя электроагрегата перед подключением нагрузки»   13

НАГРУЗКА «подключение нагрузки к генератору»	14
Светодиоды аварийной и предупредительной сигнализации;

Светодиоды низкого уровня топлива	15

Светодиоды срабатывания защиты по низкому давлению масла	16

Светодиоды срабатывания зашиты по высокой температуре ОЖ	17

Светодиоды работы зарядного генератора	18

- 2. Модуль управления (МУ) (на агрегате) - стандартное исполнение:

Автомат подачи питания	1
Переключатель режима работы АВТ./РУЧН «автоматический - аварийный» 2

Кнопка включения стартера СТАРТЕР	3

Светодиод аварийного давления масла	4

Светодиод аварийной температуры ОЖ	5

Светодиод работы зарядного генератора	6

Разъем подключения силового щита	7

Разъемы подключения пультов управления                                                8,9

Предохранитель 10А	10

Предохранители 5А                                                                                         11-13

Разъемы жгута по двигателю                                                                        14-15

- 3. Силовой щит (СЩ):

Лампа индикации подключения нагрузки	1

Кнопка подключения нагрузки в ручном режиме	2

Кнопка отключения нагрузки в ручном режиме	3

Клавиша аварийного останова	4

Счетчик наработки	5

Автомат защиты генератора	6

Функциональные возможности комплекта оборудования с ЭП управления:

- ЭП - осуществляет контроль параметров ДГ в рубке.

- МУ - выполняет функцию аварийного режима, так называемого «Go home», в процессе которого, при срабатывании блокировок, двигатель продолжает работать.

Также этот режим может использоваться в качестве пульта запуска с контролем параметров: зарядки АКБ, давления масла и температуры охлаждающей жидкости двигателя, но при этом ЭП установленная в рубке, функционировать не будет. Для осуществления контроля параметров ДГ в машинном отделении или в любом другом месте, параллельно основной электронной панели, может быть установлена дополнительно одна и более ЭП.

При заказе дизель-генераторной установки в защитном кожухе (капоте) модуль управления и силовой щит необходимо выносить на определенное расстояние от агрегата.